开源螺杆泵井神经网络计产模型
调研报告

核心问题：有没有开源的螺杆泵井神经网络计产模型？
结论 · 最接近的开源替代 · 机理辅助三模型 · 自建路径

2026 年 7 月（文件名：开源螺杆泵井神经网络计产模型调研报告.docx）

# 一、核心结论（请先读这一章）

【本章概述】本章直接回答你要的东西：开源的「螺杆泵井神经网络计产模型」有没有。结论写在最前面，避免再被其他资料冲淡。

结论：截至本报告检索日，公开渠道（GitHub / PyPI / 论文配套代码）中，没有发现专门针对螺杆泵（PCP）井、以神经网络做实时产量计量（虚拟计量）的开源成品模型（即：输入泵转速/扭矩/电流等 → 输出当前油/液产量，且提供可训练代码与说明的项目）。

检索范围包括英文关键词 progressive cavity pump / PCP + neural / LSTM / machine learning / virtual flow meter / soft sensor / flow rate / metering，以及中文关键词「螺杆泵」「计产」「产量」「神经网络」。与螺杆泵相关的开源项目存在，但用途是资产管理、几何设计、故障诊断，不是神经网络计产。与「人工举升 + 神经网络」最接近的开源是电潜泵（ESP）数字孪生，可作结构参考，仍不是螺杆泵计产。

## 1.1 检索到的螺杆泵相关开源（均非神经网络计产）

| 项目 | 地址 | 实际做什么 | 是否计产NN |
| --- | --- | --- | --- |
| pump_ai_software（螺杆泵AI软件） | github.com/xiansurfer/pump_ai_software | 宏观控制图（扭矩/泵效）、故障预警、生存分析；国内油田电泵/螺杆泵故障数据 | 否（故障诊断，非产量计量） |
| ScrewPumpCalculator | github.com/aiguoli/ScrewPumpCalculator | 螺杆泵参数计算与型线设计（SolidWorks 二次开发） | 否（几何设计） |
| PCP-Tracker-Project | github.com/Mabubakr86/PCP-Tracker-Project | 螺杆泵资产跟踪桌面应用 | 否（资产管理） |
| progressive-cavity-pump（OpenSCAD） | github.com/Rmurthy1/progressive-cavity-pump | 泵三维几何建模 | 否 |
| accapumps/progressive-cavity-pumps | github.com/accapumps/progressive-cavity-pumps | 泵研究资料仓库 | 否 |

## 1.2 最接近、可迁移的开源神经网络（需改特征后自训）

以下项目是「通用虚拟计量 / 工况→产量」神经网络开源实现。它们不是螺杆泵专用，但代码完整，把输入从油嘴/井口压温改成转速、扭矩、电流、沉没度等泵参数，用本井试井产量做标签，即可做成螺杆泵井计产模型。这是目前落地的现实路径。

| 优先级 | 项目 | 地址 | 原任务 | 如何改成螺杆泵井计产 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 首选 | LSTM-for-Production | github.com/saifkhanengr/LSTM-for-Production | Volve：井下/井口压温、油嘴 → 油气水产量 | 删油嘴特征；加入转速、扭矩/电流、沉没度；标签换成本井试井产量 |
| 推荐 | HVFM（TCN/MPFNet） | github.com/mmmahhhhe/HVFM pip install HVFM | 机理+数据双驱动瞬态多相 VFM | 保留 TCN 结构；机理部分换成「理论排量−滑脱」泵公式 |
| 推荐 | VFM (Andrianov) | github.com/nikolai-andrianov/VFM | IFAC 论文配套 NN 估产 + 数据集 | 沿用训练管线；特征与标签换为泵工况与试井产量 |
| 参考 | ManyWells ml_examples | github.com/solution-seeker-as/manywells | NTNU 官方 NN VFM 基准示例 | 练网络对比方法；数据为仿真井筒，无泵 |
| 参考 | pi-vfm / Hybrid_VFM_Slugging | CryptoGuy1/pi-vfm caioazevedo-mdm/Hybrid_VFM_Slugging | PINN / 扩散增广 VFM | 可把泵排量守恒写入物理损失 |
| 近邻（ESP） | ESP Digital Twin | github.com/abhi133113/Artificial-lift-ESP-Autonomous | 电潜泵：LSTM 预测 + 异常检测 + 泵曲线物理校验 | 人工举升 NN 最接近；任务偏预测/故障，需改成「当前产量」回归 |

## 1.3 为什么几乎没有开源螺杆泵计产 NN

计产模型必须用本井试井/流量计数据训练，公开预训练权重没有通用价值；

螺杆泵井运行数据多为油田内部数据，几乎不公开；

工业虚拟计量产品（含人工举升）全部闭源；

学术上螺杆泵相关公开工作更多是特性曲线解析模型、CFD、故障诊断，而非开源计产 NN。

# 二、螺杆泵井计产定义与机理计产流程

【本章概述】在动手改开源 NN 之前，必须先弄清「计产」在螺杆泵井上意味着什么，以及机理法如何用三个辅助模型算出产量。神经网络计产是在学同一条映射。

## 2.1 计产 vs 产量预测（不要搞混）

|  | 计产（本报告目标） | 产量预测（不是目标） |
| --- | --- | --- |
| 问题 | 这口井现在产多少？ | 未来一周/一月产多少？ |
| 输入 | 当前泵工况（转速、扭矩、电流、压温…） | 历史产量序列 |
| 输出 | 当前油/液产量 | 未来产量 |
| 用途 | 替代/补充流量计、试井间隔内连续计量 | 产量规划、递减分析 |

## 2.2 螺杆泵井为什么不能用油嘴计产模型

自喷井产量主要由油嘴控制，信息源是油嘴尺寸与压差；螺杆泵井产量由泵控制，井口通常无可调油嘴，信息源是转速、扭矩/电流与泵两端压差。油嘴 NN/经验式对螺杆泵井不直接适用。

## 2.3 机理计产概论：一条流动链 + 三个辅助模型

流动路径：地层 → 泵吸入口 → 螺杆泵（增压）→ 油管井筒 → 井口 → 地面。稳态时各段流量相同、压力在接点连续。把各段「压力–流量」约束联立求解，得到的工作点流量就是产量。三个辅助模型分工如下：

| 辅助模型 | 管哪一段 | 输入 → 输出 | 在计产中的作用 |
| --- | --- | --- | --- |
| 螺杆泵运行特性模型（核心） | 泵段 | 转速、泵压差、黏度、泵几何 → 实际排量、扭矩 | 直接给出产量：Q = Q理论 − Q滑脱；是「计量元件」 |
| 井筒流体运移模型（辅助） | 泵出口→井口油管（及环空液柱） | 流量、边界压力、管径井斜、PVT → 沿程压力/温度/持液率 | 算出泵出口压力或回压，从而得到泵压差 |
| 井筒流体摩阻计算模型（辅助） | 运移模型内部的摩阻压降项 | 流速、管径、粗糙度、物性 → ΔP摩阻 | 运移模型的组成部分，影响泵压差精度 |

## 2.4 机理计产求解流程（六步）

已知转速与井口压力、求产量时：

① 准备：泵几何、转速、井口油压、流体物性、井身与泵挂深度。② 假设试探产量 Q。③ 井筒运移（内含摩阻）从井口积分到泵出口 → P_out；结合吸入口压力或动液面得 P_in；泵压差 ΔP = P_out − P_in。④ 泵特性：Q_th = C×转速；Q_slip = f(ΔP, 黏度, 间隙…)；Q_pump = Q_th − Q_slip。⑤ 比较 Q_pump 与假设 Q，不一致则修正假设，回到③；一致则该 Q 为产量。⑥（可选）用 IPR 校核泵吸入口压力与地层供液是否匹配。

神经网络计产学的就是「转速、扭矩/电流、井口压、沉没度… → Q」这条映射；混合结构则固定 Q_th = C×n，只让网络学 Q_slip。

# 三、三个辅助模型的开源实现（服务计产，不是计产 NN 本身）

【本章概述】本章是辅线。井筒运移/摩阻有成熟开源库，可用来算泵压差特征；泵特性目前没有开源代码，只有论文公式需自写。它们不能替代神经网络计产，但可嵌入混合模型。

## 3.1 井筒流体运移模型

| 项目 | 地址 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| marlim3 | github.com/petrobras/marlim3 pip install marlim3 | Petrobras 1D 瞬态多相流模拟器（生产井/管网/热耦合） |
| ManyWells | github.com/solution-seeker-as/manywells | Python 稳态漂移流井筒模拟器 + 百万点基准数据 |
| NeqSim TransientPipe | github.com/equinor/neqsim | 瞬态漂移流 + 流型判别 + 段塞追踪 + EOS 闪蒸 |

## 3.2 井筒流体摩阻计算模型

| 项目 | 地址 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| flotech | pip install flotech | Beggs & Brill、Duns & Ros、Ansari、Gray 等压降关联式 + PVT + IPR |
| pyResToolbox | github.com/mwburgoyne/pyResToolbox | VLP（含 Hagedorn–Brown 等）+ 节点分析 + Eclipse VFP 表 |
| petropt / fluids | github.com/petropt/petropt github.com/CalebBell/fluids | Beggs–Brill、Darcy–Weisbach、多种摩阻系数 |

## 3.3 螺杆泵运行特性模型（无开源成品，论文自写）

核心公式：实际排量 = 理论排量 − 滑脱量；Q_th = C × 转速。开源现状：无现成库。可自写的论文：

Gamboa 逐腔室质量平衡 / COBEM 2009 简化模型（推荐实现起点）；

金属定子间隙滑脱解析模型（Math. Problems in Eng., 2018, DOI:10.1155/2018/3696930）；

井下定子变形耦合模型（J. Pet. Sci. Eng., 2020）。

# 四、螺杆泵井神经网络计产：自建路径（主路径）

【本章概述】既然没有成品开源，本章给出可执行的自建方案：特征集、两种网络结构、改哪些开源仓库、训练与验证步骤。这是你真正要落地时应跟随的章节。

## 4.1 特征集（不要油嘴开度）

| 优先级 | 特征 | 物理含义 |
| --- | --- | --- |
| 必需 | 泵转速 / 电机频率 | 决定理论排量 |
| 必需 | 扭矩或电流 / 有功功率 | 编码泵压差与负荷、间接反映滑脱 |
| 必需 | 井口油压、回压 | 泵出口侧边界 |
| 强烈建议 | 泵吸入口压力或动液面 | 与出口侧共同定 ΔP |
| 建议 | 井口温度、含水率 | 黏度与油/液拆分 |
| 可选 | 泵累计运行时长 | 定子磨损漂移 |

标签：试井油/液产量，或翻斗/质量流量计连续计量。样本须覆盖多转速、多回压，否则外推失败。

## 4.2 两种结构

结构 A（纯数据驱动）：特征 → MLP/LSTM/TCN → 产量。实现快，极端工况可能不合理。

结构 B（推荐，机理+NN）：Q = C×转速 − NN(转速, 扭矩/电流, ΔP或压温沉没度, …)。ΔP 可用第三章井筒模型算，或用吸入口压力传感器。理论排量物理正确，网络只学滑脱，调转速时更稳。

## 4.3 推荐改造步骤

① 克隆 LSTM-for-Production，跑通 Volve 示例弄清管线。② 换成自有数据表，特征按 4.1，标签用试井产量；按时间切分训练/测试。③ 先 XGBoost 基线，再 LSTM/MLP；有条件上结构 B。④ 需要更强时序时，把网络换成 HVFM 的 TCN。⑤ 用后期试井盲测；关注调转速前后是否跟得上；按季度用新试井微调防磨损漂移。

## 4.4 可参考但非开源代码的论文

ESP 井 LSTM 流量估计（Energies 2025）：输入功率、频率、压力，与螺杆泵井输入同构；

NTNU 贝叶斯 NN VFM、Bikmukhametov 博士论文、WISE 基础模型：方法可借鉴，无 PCP 专用开源。

# 五、选型清单（针对你的螺杆泵井）

【本章概述】一页纸结论：要什么、不要指望什么、立刻做什么。

要找的「开源螺杆泵井神经网络计产成品」：目前没有。

立刻可做：

计产 NN 代码骨架：改 LSTM-for-Production / HVFM（第一章表）；

泵压差特征：flotech 或 marlim3（第三章）；

泵理论排量与滑脱：自写解析式 + 试井标定（第三章 3.3）；

训练数据：必须用本油田螺杆泵井试井与泵运行数据（无公开同类数据集）。

不要做：把油嘴计产 NN 或「历史产量时序预测」项目直接当螺杆泵井计产用。